제품 구성

본 제품을 사용하기 전에 내용물을 확인하여 주시기 바랍니다.

- EXDIA_104DE(10.4”)

- Image Display 장치 : 액자(EXDIA_104DE(10.4”))

- 전원 어댑터(DC 12V, 0.65A)

- 액자 받침대(옵션)

- 제품 사용 설명서

- EXDIA_150DE(15.0”)

- Image Display 장치 : 액자(EXDIA_150DE(15.0”))

- 전원 어댑터(DC 12V, 1.25A)

- 액자 걸이(옵션), 액자 받침대(옵션)

- 제품 사용 설명서

상기 항목들 중 일부가 손상되거나 누락된 경우 본사에 문의하시기 바랍니다.

[ 제품 이미지 ]

액자                          전원 어댑터

액자 받침대(옵션)                액자 걸이(옵션)

제품 각 부의 명칭 및 기능

<EXDIA_104DE(10.4”) 후면 윗부분>

<EXDIA_150DE(15.0”) 측면부>

| (전원) | 전자 액자의 전원 On/Off |
| --- | --- |
|  | 액자 메뉴 컨트롤(메뉴 선택) |
|  | 위로 또는 왼쪽으로 이동 |
|  | 아래쪽 또는 오른쪽으로 이동 |
| (Power LED) | 전원 On시 적색 점등 |
| (Status LED) | 녹색 깜박임 – 정상 작동 |

제품 설치 및 설정

<EXDIA_104DE(10.4”) 후면 아래 부분>

<EXDIA_150DE(15.0”) 후면 가운데 안쪽부분>

[ 절 차 ]

- 전원 어댑터를 그림과 같이 전원포트에 연결합니다.

- LAN 케이블을 위의 그림과 같이 LAN포트에 연결합니다.

- 시동

  - 전자액자(EXDIA)의 전원을 켭니다.

  - 전자액자(EXDIA)에는 반드시 제공된 표준 규격전원 어댑터만 사용해야 합니다. 다른 제품을 사용하면 물리적인 손상을 초래할 수 있습니다.

- LED 점검

  - 전원 ON시 Power LED가 켜져야 합니다.

전원 OFF시 Power LED는 꺼집니다.

  - Status LED가 켜져야 합니다. 전자 액자가 계속 켜져 있는 동안 Status LED는 깜박이면서 켜져 있습니다.

[ 설 정 ]

- 설정은 전자액자 메뉴 중 setup 및 정보에서 합니다.

- 설정하기 전에 LAN 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.

- 고정 IP를 사용할 경우 LOCAL을 선택하고 IP와 GATEWAY, SUBNET MASK를 입력하고 저장합니다.

- 유동 IP를 사용할 경우 DHCP를 선택하면 자동으로 할당됩니다.

* 설정을 변경하였으면 반드시 전자액자 전원을 OFF한 뒤 ON해야 합니다.

연결이 불가능한 경우에는

- LAN 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.

- 전원이 켜져 있는지 확인합니다.

- Ping 명령어를 사용하여 연결 상태를 테스트 할 수 있습니다.

  - MS-DOS 기능 혹은 윈도우 기본 메뉴상의 [실행]기능을 실행  시켜서 다음 명령어를 입력합니다.

Ex) Ping 123.456.789.1

만약 응답이 없다면 연결이 제대로 안되었거나 IP주소가 맞지 않는 것입니다. LOCAL을 사용할 경우 SUBNET MASK가 255.255.255.0으로 설정되어 있어야 합니다. IP와 GATEWAY를 확인하여 주시기 바랍니다.

제품 기능 및 키 동작

- Main Menu

  - 사진보기 (미리 보기) 기능

  - SHOW 설정

  - Setup 및 정보

  - 접속하기

  - 종 료

* 메인 메뉴는 디폴트로 사진 미리 보기가 설정 되어 있습니다.

* 버튼으로 메뉴를 선택할 때마다 깜빡이는 현상이 있습니다.

* 메뉴 기능과 Show 기능은 S/W 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

- 사진 보기 기능

사진보기 기능은 전자 액자에 들어있는 이미지 파일들을 80x60크기로 Display 합니다.

- 큰 그림 : 선택한 이미지를 크게 볼 수 있습니다.

- 삭   제 : 선택한 이미지를 삭제합니다.

- 종   료 : 사진보기 기능을 종료합니다.

[키 동작]

- 오른쪽 메인 메뉴에서  키를 이용하여 사진보기 메뉴를 선택하여 키를 누르면 왼쪽 이미지 미리 보기로 포커스가 옮겨집니다.

- 그 상태에서 키를 이용하면 이미지를 선택할 수 있습니 다. 원하는 이미지 사진을 선택하여  키를 누르면 아래쪽 부 메뉴로 들어갑니다.

- 아래 메뉴로 들어온 상태에서 키를 이용해 부메뉴를 선택할 수 있습니다.

- 키로 큰 그림 메뉴를 선택하여 키를 누르면 선택한 이미지가 크게 보입니다.

- 큰 그림이 보이는 상태에서 키를 한번 더 누르면 미리 보기로 돌아갑니다.

- 부메뉴(아래 메뉴)로 들어온 상태에서  키로 삭제를 선택하여  키를 누르면 선택한 이미지를 삭제 할 수 있습니다.

- 부 메뉴에서 종료를 선택하여  키를 누르면 미리 보기 기능을 종료하고 메인 메뉴로 돌아갑니다.

- SHOW 설정 기능

상태표시와 SHOW 모드 설정, 시간 설정을 할 수 있습니다.

- 상태표시 : 현재 실행 중인 동작을 텍스트로 화면에 나타나게 할 것인가를 체크 합니다. ON이면 텍스트로 화면에 나타나고 OFF이면 나타나지 않습니다.

- SHOW 모드 설정 : 모드를 블라인드, 모자이크, 나타내기, 흐르기, 자유실행 중 어느것을 할 것인가를 체크 합니다.

- Time 설정 : 다음 이미지로 넘어갈 때까지 시간을 의미합니다.  59분 59초까지 설정할 수 있습니다.

- 저  장 : 설정한 모드와 상태표시, Time을 저장하고, 메인 메뉴로 나옵니다.

- 취  소 : 설정한 모드와 상태표시, Time을 취소하고, 메인 메뉴로 나옵니다.

[SHOW 모드 설명]

- 블라인드

창문의 블라인드와 같은 기능으로 오른쪽 블라인드, 왼쪽 블라인드, 가운데로 블라인드, 바깥으로 블라인드 4종류가 있습니다. 블라인드 개수는 블라인드를 실행하면 랜덤으로 펼쳐집니다.

  - 오른쪽 블라인드 : 오른쪽 방향으로  블라인드

  - 왼쪽 블라인드   : 왼쪽 방향으로 블라인드

  - 가운데로 블라인드 : 가운데로 모아지면서 블라인드

  - 바깥으로 블라인드 : 밖으로 펼쳐지면서 블라인드

- 나타내기

아무 이벤트 없이 이미지가 나타납니다.

- 모자이크

이미지가 나타날 때 여러 개의 네모 모양의 모자이크 효과를 얻을 수 있습니다. 모자이크는 모자이크 크기에 따라 3가지 종류가 있으며, 랜덤으로 펼쳐 집니다.

- 흐르기

이미지가 아래로 흐르듯이 나타납니다.

- 자유실행

전체 모드(블라인드, 모자이크, 흐르기, 나타내기)를 랜덤으로 실행하게 됩니다.

[키 동작]

    - 메인 메뉴에서 키를 이용하여 SHOW설정 메뉴를 선택한 후  키를 누르면 왼쪽 SHOW설정의 상태표시 선택 메뉴로 포커스가 옮겨집니다.

    - 상태표시 메뉴에서 키를 이용하여 상태표시를 ON할 것인지 OFF할 것인지를 체크 합니다.

    - 상태표시를 체크 한 후 키를 누르면 SHOW모드 설정 메뉴로 들어갑니다.

    - 모드 설정에서 키를 이용하여 원하는 모드를 설정한 후 키를 누르면 Time메뉴로 들어갑니다.

    - Time 설정에서 키를 이용하여 분을 설정한 후 키를 누르면 초 설정으로 넘어갑니다. 여기서 또 키를 이용하여 초를 설정한 후 키를 누르면 아래쪽 부메뉴로 들어갑니다.

    - 부메뉴에서는 키를 이용하여 저장, 취소 메뉴를 선택할 수 있습니다.

    - 저장을 선택한 후 키를 누르면 위에 설정한 모드 및 시간, 상태표시를 저장한 후 메인 메뉴로 나갑니다.

    - 키로 취소를 선택하고  키를 누르면 설정 값들을 저장하지 않고 메인 메뉴로 나갑니다.

- setup 및 정보 기능

액자의 모델명과 S.W버전, 액자의 총 메모리와 남은 용량, 시리얼번호, IP정보를 보여주고, DHCP/LOCAL 설정합니다.

    - DHCP : 현재 액자에 자동 IP주소를 할당 받은 형태로 액자가 클라이언트가 되는 Polling방식입니다. Polling방식은 액자에서 서버로 접속하여 새로운 사진이 있으면 Update하여 액자로 가져옵니다. IP, GATEWAY, SUBNET MASK는 수동으로 입력하지 않고 자동으로 설정됩니다.

    - LOCAL : 고정 IP 주소를 할당 받아 사용하는 형태로 액자가 서버가 되는 Push방식입니다. Push방식은 새로운 사진이 있다는 메시지를 받으면 접속하여 사진을 가져옵니다. IP, GATEWAY, SUBNET MASK를 수동으로 입력합니다.

    - 저  장 : 설정한 값을 저장하고, 메인 메뉴로 나갑니다.

    - 취  소 : 설정한 값으로 저장하지 않고 메인 메뉴로 나갑니다.

[키 동작]

      - 메인 메뉴에서 키를 이용하여 setup 및 정보 메뉴를 선택한 후 키를 누르면 왼쪽의 DHCP/LOCAL 설정 메뉴로 포커스가 옮겨집니다.

      - 키를 이용하여 DHCP로 할 것인지, LOCAL로 할 것인지를 체크 합니다.

      - DHCP로 체크하고 키를 눌렀을 경우 IP, GATEWAY, SUBNET MASK는 자동으로 설정되고 아래 부메뉴로 내려갑니다.

      - LOCAL로 체크하고 키를 눌렀을 경우 IP설정으로 들어갑니다. 키를 이용하여 IP주소의 첫번째를 설정한 후 키를 누르면 두 번째로 넘어갑니다. 여기서도 키를 눌러 설정한 후 키를 눌러 IP주소의 세 번째로 넘어갑니다. 마찬가지로 키를 이용하여 설정한 후 키를 누르면 IP 주소의 네 번째로 넘어갑니다.  키를 이용하여 IP주소를 설정한 후 키를 누르면 GATEWAY설정으로 넘어갑니다. GATEWAY, SUBNET MASK 역시 IP 주소 설정하는 방법과 같이 설정한 후 키를 누르면 아래 부 메뉴로 내려옵니다.

      - 아래 부 메뉴에서 키를 이용하여 메뉴를 선택합니다.

      - 저장을 선택한 후 키를 눌렀을 경우에는 설정한 값을 저장한 후 메인 메뉴로 나옵니다.

      - 취소를 선택하여 키를 눌렀을 경우 설정된 값을 저장하지 않고 메인 메뉴로 나옵니다.

- 접속하기

Polling Time에 의해 접속하지 않고 바로 접속하여 서버에 새로운 사진이 있으면 자동 Update하여 액자로 가져옵니다.

- 종  료

메뉴를 종료하고 설정된 모드와 시간으로 액자에 있는 이미지를 보여줍니다.

Upgrade 방법

1. 인터넷으로 Upgrade 신청을 한 후 반드시 전자액자 전원을 OFF한

후 On합니다.

2. 신청 후 업그레이드가 완료되면 위 그림과 같이 액자 중앙에 버전(현재 버전)과 완료 메시지가 나옵니다. 그 상태로 화면은 정지되어

있습니다.

3. 완료되면 전자액자 전원을 OFF한 후 On합니다.

4. 업그레이드 확인은 메뉴 중 Setup 및 정보에서 업그레이드 버전을

확인하면 됩니다.

주의 사항

[LCD에 대한 주의사항]

• 흔들리는 테이블 위나 경사진 곳 등의 불안정한 장소에 두지 마십시오.

• 습기에 노출되거나 물이 내부에 들어가지 않게 주의 하십시오.

• EXDIA를 임의로 개조하지 마십시오.

• 직사광선이 비치는 장소 등, 온도가 높은 곳에 설치하지 마십시오.

• 운반 할 때 충격을 주지 마십시오.

• LCD Display부분을 손으로 만지지 않는 것이 좋습니다.

확인(화면이 나타나지 않을 경우)

EXDIA의 전원선이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

EXDIA의 전원 S/W가 “ON” 에 있는지 확인합니다.

EXDIA의 전원 플러그를 벽 소켓에서 뽑으신 다음, 다시 꼽으십시오.

[액자 받침대에 대한 주의사항]

• 액자 받침대를 꽂은 뒤에 절대 돌리지 마십시오. 받침대가 손상될 수 있

습니다.

• 액자 받침대를 꽂을 경우 뚝 소리가 날 때까지 정확히 꽂아주십시오.

• 액자 받침대를 사용하지 않고 접고 싶을 경우 액자 받침대를 다시 뺀

후 반대쪽으로 꽂으면 액자에 접혀서 꽂아집니다.

[LAN 케이블에 대한 주의사항]

• LAN 케이블을 꽂은 후 뽑을 경우 잘 빠지지 않으므로 두꺼운 종이나 다

른 도구를 이용하여 케이블 밑에 넣고 위로 올리면서 뽑아주십시오.

LAN 케이블 뽑는 방법

EXDIA_150DE                     EXDIA_104DE

제품 안에 들어있는 도구를 이용하여 그림과 같이 랜케이블 아래에 집어넣은 후 위로 올리면서 뽑아주십시오.

제품 사양서

| # Model | EXDIA104DE(10.4”) |
| --- | --- |
| 기본운영체제 | None O.S |
| CPU | DSP(Digital Signal Processor) 4800 MIPS 32bit 10/100 Mb/s Ethernet MAC |
| 메모리 | 64MB Flash Memory, 16MB Video RAM |
| Power | DC 12V 0.65A |
| Display Device | 10.4” TFT-LCD(AU OPTRONICS CORPORATION) |
| ACTIVE Area(mm) | 211.2 x 158.4 |
| Resolution(pixel) | 800 x 600 |
| Viewing Angel | 60/60/35/65 (L/R/U/D) |
| Pixel Pitch(mm) | 0.264 |
| Number of Colors | 262K |
| Luminance(cd/m2) | 230 |
| Contrast Ratio | 500:1 |
| Response Time(ms) | 25 |
| Lamp Life(hrs) | 20,000 |
| Outline Dimension(mm) | 288(W) x 235(H) x 42(D) |
| Frame Material | METAL + 나무 |
| Operating Temperature | 0 to +50 |
| Network Interface | 10/100 BASE-TX, RJ-45 connection |
| Card Interface | None |
| 기타 |  |

| # Model | EXDIA150DE(15.0”) |
| --- | --- |
| 기본운영체제 | None O.S |
| CPU | DSP(Digital Signal Processor) 4800 MIPS 32bit 10/100 Mb/s Ethernet MAC |
| 메모리 | 64MB Flash Memory, 16MB Video RAM |
| Power | DC 12V 1.25A |
| Display Device | 15.0” TFT-LCD(LG-PHILIPS) |
| ACTIVE Area(mm) | 304.1 x 228.1 |
| Resolution(pixel) | 1024 x 768 |
| Viewing Angel | 130/130/100/100 (L/R/U/D) |
| Pixel Pitch(mm) | 0.297 |
| Number of Colors | 262K |
| Luminance(cd/m2) | 200 |
| Contrast Ratio | 400:1 |
| Response Time(ms) | 25 |
| Lamp Life(hrs) | 30,000 |
| Outline Dimension(mm) | 380(W) x 305(H) x 41(D) |
| Frame Material | METAL + 나무 |
| Operating Temperature | 0 to +50 |
| Network Interface | 10/100 BASE-TX, RJ-45 connection |
| Card Interface | None |
| 기타 |  |

품질 보증서

Hanmirtech의 디지털 전자액자(EXDIA)를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

구입하신 제품은 구입 일로 1년간 품질을 보장하며, 보상 기준은 재정 경제부 고시 소비자 피해 보상 기준에 따름니다. 품질 보증에 대한 규약은 다음과 같으오니 사용 전 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

주식회사 한미르테크

품질 보증 규약

1. 보증 대상 기기 : 디지털 전자 액자(EXDIA)

2. 보증 기간 : 구매 일로부터 1년 원칙

3. 피해 보상 근거 : 재정 경제부 고시 소비자 피해보상 규정

4. 보증 내용

      - 초도 불량

        - 구매 후 1개월, 제조 일로부터 3개월 이내

      - 무상 서비스

- 보증기간 내 제품의 하자

      - 유상 서비스

- 보증기간 경과 후 제품의 하자

- 소비자 과실로 인한 제품의 하자

- 화재, 수재, 지진, 낙뢰 등 자연재해 또는 이제 상응하는 재해에 의한 제품의 하자

- 임의 개조 또는 수리에 의한 제품의 하자

- 시리얼 번호가 훼손된 제품의 하자

      - 서비스 비용(고객 부담)

- 유상 서비스 시 발생 되는 부품 비용 및 수리비

- 유상 서비스 시 제품 운송비용(소비자가 직접 입고 및 수령할 경우 해당 사항 없음)

- 초도 불량에 한하여 운송비 전액(택배) 본사 부담

- 무상 기간 중 편도 운송비(택배) 본사 부담

- 무상 기간 중 부품 수리 및 보드교체 비용 본사 부담

5. 고객 지원 센터

- 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 5442-1번지 크란츠 테크노 빌딩 904호

- 전화 : 031) 777-8904 , 팩스 : 031) 777-8903

Copyright © 2005. All Rights Reserved.

모든 상표 및 상호는 각 해당 소유자의 재산에 속합니다.

㈜ 한미르테크

목         차

- 제품 구성 ………………………………………………………………………1

- 제품 각 부의 명칭 및 기능 …………………………………………………2

- 제품 설치 및 설정 ……………………………………………………………3

- 제품 기능 및 키 동작…………………………………………………………5

- 주의사항 ………………………………………………………………………14

- LAN 케이블 뽑는 방법………………………………………………………16

- 제품 사양………………………………………………………………………17

- 품질 보증서……………………………………………………………………19

제품 설명서